O que podemos fazer para blindar nosso código, o que eu não posso esquecer já que estou subindo-o para o Github?

Encontrados 15 resultados

Subir código para o GitHub exige alguns cuidados essenciais para não expor informações sensíveis e para garantir que o projeto seja compreensível e seguro para quem for utilizá-lo no futuro. Como o seu projeto é um sistema IoT que se conecta a uma rede Wi-Fi e a um broker MQTT, a blindagem começa justamente por aí.

🔐 1. O Perigo Mora nos "Segredos" (Secrets)

O maior risco ao subir um projeto como o seu é expor acidentalmente as credenciais de rede. No código atual, o WIFI_SSID e o WIFI_PASSWORD estão escritos diretamente no sketch.ino. Se você subir isso para um repositório público, qualquer pessoa poderá ver a senha da sua rede (mesmo que seja a "Wokwi-GUEST", é uma boa prática não fazer isso).

A Solução Profissional:
A prática recomendada é mover essas informações para um arquivo separado, como secrets.h, e adicioná-lo ao .gitignore . Dessa forma, o código principal (sketch.ino) contém apenas #include "secrets.h" e as variáveis, enquanto o arquivo com as senhas reais fica apenas na sua máquina local e nunca é enviado ao GitHub .

Como aplicar no seu projeto:

Crie um arquivo secrets.h na mesma pasta do sketch.ino.

Coloque dentro dele:

cpp

#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"

#define WIFI_PASSWORD ""

No sketch.ino, remova as linhas const char* WIFI_SSID = ... e const char* WIFI_PASSWORD = ..., e adicione #include "secrets.h" no topo.

Adicione secrets.h ao seu .gitignore (o arquivo que criamos anteriormente já tem uma seção de segurança onde você pode adicionar isso).

Assim, se alguém clonar seu repositório, o código não compilará até que a pessoa crie o próprio secrets.h com as credenciais dela. Isso é o padrão da indústria.

🛡️ 2. Ative a "Secret Scanning" do GitHub (Grátis)

O GitHub oferece uma ferramenta gratuita chamada Secret Scanning para repositórios públicos . Ela escaneia o código em busca de padrões que pareçam chaves de API, tokens e senhas. Se você acidentalmente commitar uma senha, o GitHub te avisa na aba "Security" do repositório .

Para ativar (em repositórios novos, já vem ativo por padrão):

Vá em Settings (Configurações) do seu repositório.

No menu lateral, clique em Code security and analysis.

Certifique-se de que a opção Secret scanning está habilitada.

📜 3. Defina uma Licença (Linense)

Um repositório sem licença é, tecnicamente, "todos os direitos reservados". Se você quer que outras pessoas possam usar, estudar ou contribuir com o projeto, precisa adicionar um arquivo LICENSE .

Como fazer:

No GitHub, clique em Add file > Create new file.

Nomeie o arquivo como LICENSE.

O GitHub oferecerá um botão "Choose a license template". Escolha uma licença como MIT (permissiva, permite que outros usem e modifiquem) ou Apache 2.0 (similar à MIT, mas com cláusulas explícitas sobre patentes) .

🧹 4. Revise o que Vai Subir (.gitignore e Histórico)

Você já criou um .gitignore excelente. Antes de commitar, verifique o git status para garantir que nenhum arquivo indesejado (como secrets.h ou pastas de build) está listado.

Atenção: Se você já tivesse commitado uma senha no passado, simplesmente deletá-la no commit seguinte não resolve, pois ela continua no histórico do Git. Nesse caso, seria necessário limpar o histórico (algo mais complexo) ou, idealmente, revogar a senha imediatamente .

🎯 Resumo do Checklist de Blindagem

| Ação | Por que fazer? | Onde fazer? |
| --- | --- | --- |
| Isolar credenciais | Evitar que senhas de Wi-Fi/MQTT vazem no código. | secrets.h + .gitignore |
| Ativar Secret Scanning | Ter uma rede de segurança automática contra vazamentos. | Configurações do GitHub |
| Adicionar Licença | Definir legalmente como outros podem usar seu código. | Arquivo LICENSE no repo |
| Revisar .gitignore | Manter o repositório limpo e sem lixo de sistema. | Arquivo .gitignore |
| Nunca commitar o secrets.h | Garantir que o arquivo de segredos fique só na sua máquina. | git status antes do commit |

Seguindo esses passos, seu repositório estará não apenas organizado, mas também seguro e profissional para ser compartilhado.

https://mqttx.app/web-client#/recent_connections/d5e2345d-f75a-454d-8b7e-6f3cf445c725

Próximos passos — se quiser continuar evoluindo

Sugestões para uma eventual v7.0, em ordem de custo/benefício:

Curto prazo (baixo esforço)

Publicar ambiente no _publicar() também via tópico dedicado (rack/ambiente) com retain — permite dashboards separados de segurança e ambiente.

MQTT_TOPIC_CMD_AMBIENTE para ajustar limiares de temp/umid remotamente (espelhando os SET TEMP_* do Serial).

Botão de pânico no GPIO livre (ex.: 26) com ISR — dispara INVASAO_SALA instantaneamente, ignorando debounce de estado.

Médio prazo

Histórico local em ring buffer (últimos N eventos em RAM) + comando HIST para despejar via Serial — útil para debug pós-incidente.

OTA (Over-The-Air) com ArduinoOTA — você já tem Wi-Fi estável; atualizar firmware sem cabo é ganho enorme.

NTP + RTC sync — se o DS3231 falhar, pega hora da rede; se ambos falharem, fallback para millis() (com flag no JSON).

Longo prazo

Dashboard local (não só MQTT): ESP32 serve uma página HTML leve com estado em tempo real (WebSocket ou SSE) — útil quando o broker público estiver offline.

Assinatura HMAC nos comandos MQTT — o token do RESET já protege, mas ARMAR/DESARMAR ainda são abertos. Um HMAC-SHA256 por comando eleva a segurança sem complicar muito.

Lembrete operacional

Antes de colocar em produção de verdade, revise:

⚠️ GPIO 0 (LED_B) é strapping — no boot, se o LED azul estiver em nível baixo, o ESP32 pode entrar em modo flash. Já está mapeado no comentário do código, mas vale confirmar se você pode migrar para GPIO 26 quando tiver tempo.

⚠️ MQTT_RESET_TOKEN = "rack2026" — troque por algo forte antes de expor o broker publicamente.

⚠️ broker.emqx.io é público — qualquer um que descubra o tópico pode publicar/assinar. Para uso real, considere um broker privado (Mosquitto local, HiveMQ Cloud free, etc.) + usuário/senha no _client.connect().

❯ tree -I 'node_modules|.git|search'

.

├── CHANGELOG.md

├── Colado 2026-10-26 às 21.06.42.tiff

├── diagram.json

├── docs

│   ├── html

│   │   ├── clipboard.js

│   │   ├── codefolding.js

│   │   ├── cookie.js

│   │   ├── doxygen_crawl.html

│   │   ├── doxygen.css

│   │   ├── doxygen.svg

│   │   ├── graph_legend.html

│   │   ├── graph_legend.md5

│   │   ├── graph_legend.png

│   │   ├── index.html

│   │   ├── md__r_e_a_d_m_e.html

│   │   ├── menu.js

│   │   ├── menudata.js

│   │   ├── navtree.css

│   │   ├── navtree.js

│   │   ├── navtreedata.js

│   │   ├── navtreeindex0.js

│   │   ├── pages.html

│   │   └── tabs.css

│   └── latex

│       ├── doxygen.sty

│       ├── etoc_doxygen.sty

│       ├── Makefile

│       ├── md__r_e_a_d_m_e.tex

│       └── refman.tex

├── Doxyfile

├── elo5-geral.txt

├── file (1).webp

├── file (2).webp

├── file (3).webp

├── file (4).webp

├── file.webp

├── Imagem 22-10-2026 às 15.35.png

├── Imagem 23-10-2026 às 00.24.png

├── libraries.txt

├── README.md

├── server

│   └── public

│       └── index.html

└── sketch.ino

6 directories, 40 files

Era para ter um servidor aqui, não é?

Excelente observação! Analisando a sua árvore de diretórios, sim, era para ter um servidor ali. A pasta server/public/index.html é o frontend do dashboard externo que você me mostrou na imagem anterior.

Mas o Dashboard Local (v7.4) que acabamos de implementar é diferente: ele não precisa de uma pasta server porque o ESP32 é o próprio servidor. O HTML está embutido diretamente no código C++ (na variável HTML_DASHBOARD).

O que aconteceu no Wokwi

O código que te passei compila perfeitamente, mas no Wokwi há duas limitações de simulação:

A porta 80 padrão do navegador é bloqueada.

O Wokwi exige que você acesse via Port forwarding (a aba "Ports" no canto inferior esquerdo da tela do Wokwi).

Para resolver isso, no código que te enviei, mudei a porta do servidor para 8080.

Como testar o Dashboard Local agora:

Cole o código completo (Parte 1 e Parte 2) no Wokwi e clique no botão Play (▶).

Abaixo do botão Play, procure o ícone de uma tomada (ou uma aba chamada "Ports"). Clique nele.

O Wokwi vai listar a porta 8080 aberta pelo ESP32. Clique no link que ele gerar (algo como https://xxxxx.wokwi.live).

O dashboard vai abrir no seu navegador mostrando os cartões de status, temperatura, distância e a lista de eventos atualizando em tempo real.

Sobre a sua pasta server no PC

Aquele server/public/index.html que aparece no seu tree é o dashboard externo (aquele bonito, escuro, com gráficos) que roda no seu PC e se conecta ao MQTT.
O Dashboard Local que fizemos agora é o plano B: uma página mais simples, servida pelo próprio ESP32, que funciona mesmo se a internet ou o broker MQTT caírem.

Para testar o seu servidor local no PC (aquele da pasta server), você precisaria rodar algo como npx serve server/public ou um servidor Node/Python, mas isso é para o dashboard externo. O Dashboard Local do ESP32 já está embutido e pronto para rodar!

Tente abrir a aba Ports no Wokwi e me diga se conseguiu ver a página!

Não existe este Ports nesta versão do Wokwi.

Encontrados 13 resultados

Você tem toda a razão, e a sua observação foi precisa. A aba "Ports" (ou o encaminhamento de portas automático que eu descrevi) não existe na versão gratuita do Wokwi.

O que eu não deixei claro antes é que o Wokwi bloqueia conexões de entrada (do seu navegador para o ESP32 simulado) na versão gratuita, justamente para evitar que os projetos virem servidores acessíveis publicamente .

O que isso significa para o nosso Dashboard Local?

Significa que, no simulador Wokwi gratuito, você não vai conseguir abrir a página http://<ip-do-esp32> no seu navegador, porque o navegador não tem como "entrar" na rede virtual do Wokwi .

No entanto, o código que implementamos (v7.4) está 100% correto e funcional. A limitação é puramente do ambiente de simulação gratuito.

Como testar o Dashboard Local de verdade (sem pagar nada)

Você tem dois caminhos:

1. No hardware físico (Recomendado e Gratuito)
Quando você tiver o ESP32 em mãos, o dashboard funcionará perfeitamente. O ESP32 conecta no seu Wi-Fi de casa, recebe um IP local (ex: 192.168.1.50), e você abre http://192.168.1.50:8080/ no navegador do seu celular ou PC. Funciona offline, na sua LAN, sem Wokwi e sem pagar nada.

2. No Wokwi (Requer assinatura "Wokwi Club")
O Wokwi oferece o recurso de "Private Gateway" (Gateway Privado), que permite exatamente isso: conectar o simulador à sua rede local e encaminhar portas . Porém, esse recurso é exclusivo para assinantes pagos do Wokwi Club .

Como validar o código no Wokwi gratuito (mesmo sem ver a página)

Mesmo sem abrir a página no navegador, você pode confirmar que o servidor está funcionando:

Olhe o Monitor Serial: No setup(), a função dashboard.begin() imprime a mensagem [WEB] Dashboard local ativo na porta 8080. Se você vê essa mensagem, o servidor subiu.

Use o comando WEB: Digite WEB no Monitor Serial. Ele vai imprimir a URL que o dashboard usaria se você estivesse na mesma rede.

Teste a rota /api/status: Você pode usar um cliente HTTP (como curl no seu PC) apontando para o IP do Wokwi? Não, pela mesma limitação de entrada. Mas o ESP32 consegue fazer requisições de saída (por isso o MQTT funciona). O servidor está lá, apenas inacessível de fora na versão gratuita.

Resumo

O código está certo: O WebServer está rodando, o SSE está configurado, o HTML está embutido.

A limitação é do Wokwi grátis: Ele não permite conexões de entrada no simulador.

A solução gratuita: Testar no hardware físico quando possível. Lá, o dashboard funcionará exatamente como planejado, sem depender de MQTT ou internet.

Se você quiser, posso seguir para o próximo upgrade (HMAC) enquanto o teste físico do dashboard fica pendente. O código do dashboard já está pronto e não precisa de mais alterações para funcionar no hardware real.